- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Шкаф сушильный KIDBOX 5 (далее по тексту шкаф или изделие) предназначен для сушки как влажной, так и мокрой одежды и обуви, спортивной формы и инвентаря.

  - Шкаф сушильный предназначен для использования в детских учреждениях.

  - Шкаф сушильный имеет сборную конструкцию и поставляется в собранном виде.

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4.

  - Условное обозначение при заказе:

Шкаф сушильный KIDBOX 5

  - Перед  началом  эксплуатации данного изделия  внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройстве шкафа, правилах его эксплуатации, хранения и транспортирования.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные и характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра |  | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры (высота × ширина × глубина) 1), мм |  | 1641×1524×373 |
| Количество секций |  | 5 |
| Количество полок в секции, шт. |  | 2 |
| Количество вертикальных перегородок, шт. |  | 4 |
| Максимальная распределенная нагрузка на полку, кг |  | 20 |
| Диаметр фланца для подключения шкафа к вытяжной вентиляции, мм |  | 120 или 125 |
| Напряжение питания |  | 220В/50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт | Электродвигатель вентилятора | 60 |
|  | нагревательный элемент | 2000 |
| Защита от перегрева |  | Есть |
| Режимы сушки |  | до 40˚ 2) до 60˚ 2) проветривание |
| Таймер |  | – автоматическое отключение через 4 часа – ручное отключение |
| Производительность вентилятора м3/час |  | 360 |
| Уровень шума, Дб не более |  | 55 |
| Масса, кг |  | 101 |

1)   без фланца для отвода воздуха

2)   на выходе нагревательного элемента

- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Шкаф сушильный (рис.1) состоит из металлического корпуса (поз.1), разделенного по ширине на пять секций с пятью дверями, каждая из которых запирается на индивидуальный замок.

  - В нижней части корпуса встроен блок нагрева воздуха (поз.2) с приточным вентилятором и нагревательным элементом. Органы управления расположены в верхней части одной из секций (поз.3).

  - Внутри шкаф разделяется четырьмя вертикальными перегородками (поз.4) на секции, где в каждой установлено по две съемные полки (поз.5).

  - Наличие трех температурных режимов (проветривание, нагрев до 40˚С, нагрев до 60˚С) позволяет высушить одежду из различных тканей, в том числе и чувствительную к нагреву.

  - Шкаф имеет встроенный таймер отключения на 4 часа, что обычно достаточно для полного высыхания одежды. В случае необходимости имеется режим «бесконечной работы» с отключением вручную.

  - В комплект шкафа входит стандартный фланец (поз.6) для подключения к вытяжной вентиляции.

Рис. 1  Шкаф сушильный KIDBOX 5  в сборе

(одна дверь условно не показана)

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки шкафа сушильного представлен в таблице 2

Таблица 2

| Наименование | Количество | Рис. |
| --- | --- | --- |
| Шкаф сушильный в сборе | 1 | 1 |
| Фланец | 1 | 1 |
| Болт М10х30 | 4 | – |
| Винт М4х10 | 2 | – |
| Гайка М4 | 2 | – |
| Шайба 4 | 2 | – |
| Упаковка | 1 | – |
| Паспорт | 1 | – |

- РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - На рис.2  представлена панель управления шкафом с переключателями режимов работы и световыми индикаторами.

Рис. 2  Панель управления

  - Переключатели управления

    - Переключатель «Температура» управляет режимами нагрева и имеет 3 положения:

    - режим вентиляции без нагрева «Вент.»

    - слабый нагрев, около 40 градусов «40»

    - полный нагрев,  около 60 град  «60»

    - Переключатель «Режим» устанавливает ручной либо автоматический режим работы шкафа, а также включает и выключает шкаф.

    - выключено «Выкл.»

    - автоматический режим «Автом.», автоматическое выключение шкафа через 4 часа.

    - Ручной режим «Ручн.», ручной режим выключения шкафа.

  - Световая индикация

    - Световой индикатор «Температура»

    - постоянно светится при включенном нагревательном элементе.

    - Не светиться в режиме охлаждения нагревательного элемента.

    - мигает, с периодом 0,5 сек при выключенном нагревательном элементе.

    - мигает синхронно с индикатором «Режим» в режиме ожидания.

    - мигает поочередно с индикатором «Режим» в аварийном режиме.

    - Световой индикатор «Режим»

    - Постоянно светится при включении автоматического «Автом.» или ручного «Ручн.» режимов работы.

    - мигает синхронно с индикатором «Режим» в режиме ожидания.

    - мигает поочередно с индикатором «Режим» в аварийном режиме.

  - Управление

    - Пуск шкафа

      - Разместите мокрую одежду внутри шкафа и закройте двери.

      - Переключателем «Температура» установите желаемый температурный режим.

      - Переключателем «Режим» включите шкаф в автоматический или ручной режим работы. При включении шкафа в автоматический «Автом.» режим, выполняется процедура индикации таймера; световой индикатор «Температура» гаснет, а световой индикатор «Режим» сначала гаснет на 2 секунды, затем световыми вспышками показывает время работы таймера по заводским установкам (1раз, если установлен 1 час, 2 раза, если 2 часа и т.д.), затем гаснет на 2 секунды и после этого шкаф включается в автоматический режим. При включении шкафа в ручной режим, шкаф включается сразу.

    - Выключение шкафа

      - Переключатель «Режим» установите в положение «Выкл.», при этом включается режим охлаждения нагревательного элемента (если он был включен во время работы). Вентилятор отрабатывает 4 минуты, и затем переходит в режим ожидания.

    - Режим ожидания

      - Если шкаф подключен к электропитанию, то при положении «Выкл.» переключателя «Режим» включается режим ожидания, при этом оба световых индикатора синхронно мигают.

    - Изменение температурного режима во время работы

      - Во время работы шкафа по желанию можно изменять температурный режим с переключателем «Температура» в любое из трех положений.

    - Перезапуск шкафа после паузы

      - Внимание! При переключении в автоматический режим из положения «Выкл.» (после паузы), отсчет времени начинается с нуля.

    - Режим «аварийный останов»

      - Включается автоматически при обнаружении аварийной ситуации: перегрев нагревательного элемента (контролируется биметаллическим температурным датчиком), перегорание нагревательного элемента, при этом автоматически отключается нагревательный элемент, оба световых индикатора мигают поочередно.

      - Выход из режима «аварийный останов» возможен только через режим «ожидание». Для этого необходимо вручную установить переключатель «Режим» в положение «Выкл.».

  - Размещение одежды для сушки

    - Шкаф сушильный имеет 6 съемных полок по 3 полки в каждой секции шкафа позволяющих размещать одежду поярусно.

    - Размещать одежду можно как путем складывания на полки, так и подвешива-нием к полкам с помощью стандартных «плечиков».

    - Для лучшей эффективности сушки не размещайте одежду на верхних полках шкафа в горизонтальном положении

    - Длинные предметы одежды вешайте у стенок шкафа, а короткие ближе к центру.

    - Не перегружайте шкаф, иначе одежда высохнет не равномерно, оставляйте пространство между одеждой.

    - Избегайте совместной сушки тяжелых и легких вещей, для них нужно разное время сушки.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - Шкаф сушильный предназначен  к использованию и хранению только в помещениях.

  - Шкаф сушильный разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5С.

  - Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует указанному в паспорте изделия.

  - Не допускайте использования шкафа маленькими детьми и недееспособными лицами.

  - Тщательно соблюдайте указания изготовителя одежды и предметов, касающиеся сушки.

  - Регулярно очищайте шкаф изнутри, не допускайте скопления пыли и грязи на верхней крышке шкафа.

  - Прежде чем приступить к очистке шкафа, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус можно протирать слегка увлажненной безворсовой тканью.

  - Перед очисткой шкафа, а также в случае его выключения на продолжительный срок, отключите его  от сети.

  - Устанавливайте шкаф только на надежной и ровной поверхности, допускающей нагрев до 80˚С.

  - Запрещено использовать шкаф для сушки предметов и одежды пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и пожароопасными  жидкостями.

  - Запрещено использовать шкаф для сушки предметов из пенорезины и им подобных.

  - При первом включении шкафа возможно появление  легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстро исчезнет.

  - Вытяжка влажного воздуха при использовании шкафа может производиться двумя способами:

    - подсоединение к вытяжному каналу при помощи гофротрубы (в комплект поставки не входит).

    - без подсоединения к вытяжному каналу при помощи вытяжной вентиляции комнаты. В этом случае  будет наблюдаться повышенная влажность в комнате и необходимо дополнительное проветривание.

  - Требования к электропитанию

    - Шкаф подключается к однофазному электропитанию 220÷230В 50÷60 Гц с заземленной настенной электрической розеткой.

    - Электрическая розетка должна быть установлена и заземлена в соответствии действующими нормами.

    - Шкаф нельзя подключать фиксировано, только при помощи вилки с розеткой.

    - Электрическая розетка должна располагаться таким образом, чтобы можно было быстро вытащить вилку из розетки.

    - Шкаф поставляется готовым к использованию с электрическим проводом длиной 2,5 м и вилкой с заземлением.

    - Шкаф должен быть подключен к магистральному проводу с заземлением по действующему стандарту и иметь собственную группу предохранителей.

    - Производитель не несет ответственности в случае не правильного подключения сушильного шкафа к электросети.

  - Защита от перегрева

    - Данный шкаф оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает нагревательный элемент шкафа в случае перегрева.

    - Если это произошло, выключите шкаф, отключите шкаф от электросети, подождите около 30 минут, чтобы дать ему остыть.   После этого включите шкаф в желаемом режиме, устройство должно заработать нормально.

    - ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается размещать какие-либо предметы на верхней крышке шкафа. Это может привести  к ограничению подачи воздуха в шкаф, что приведет к перегреву, порче одежды и вещей, находящихся в шкафу и его поломке.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

  - Изделие должно транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - Изделие транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделия  на транспортных средствах должна обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.

  - Изделие хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Шкаф сушильный KIDBOX 5 соответствует ТУ 3468-001-63605508-2014 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска   __________________________________

Число, месяц, год

№ партии  __________________________________

Заводской номер  __________________________________

М.П.

__________________________________

Подпись лица, ответственного за приемку

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Шкаф сушильный KIDBOX 5 упакован согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки  __________________________________

Число, месяц, год.

Упаковку произвел  __________________________________

подпись, фамилия, инициалы

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

  - Срок службы изделия – 7 лет.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт шкафа или его замену в случае невозможности его ремонта

  - Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия, отсутствие паспорта изделия с отметкой о продаже и несоблюдении требований настоящего паспорта.

  - Гарантийные обязательства распространяются на шкафы, приобретенные у предприятия-изготовителя или у его официальных представителей.

  - Изготовитель: ООО «КМК завод», 248009, Россия, г. Калуга, Аэропортовский пер., д.11. www.kmkzavod.ru

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществившую продажу шкафа либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному на этикетке.

- ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи   _______________________________

Число, месяц, год

Продавец   _______________________________

Подпись или штамп

Штамп магазина

ШКАФ  СУШИЛЬНЫЙ

KIDBOX 5

Паспорт и инструкция по эксплуатации

ШКФ.12.00.ПС