- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Панель для сушки обуви Союз 10 (далее по тексту сушильная панель или изделие) предназначена для сушки как влажной, так и мокрой обуви.

  - Сушильная панель может использоваться на стройках, буровых станциях, производственных помещениях, ледовых дворцах, катках, лыжных базах, фитнес-ценрах, детских учреждениях.

  - Сушильная панель имеет сборную конструкцию и поставляется в разобранном виде. Порядок сборки описан в инструкции по сборке СПО.01.00.ИМ

  - Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 исполнения УХЛ 4

  - Условное обозначение при заказе:

Панель для сушки обуви Союз 10

  - Перед  началом  эксплуатации данного изделия  внимательно прочитайте данный паспорт, в котором содержится информация об устройстве сушильная панели, правилах ее эксплуатации, хранения и транспортирования.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Основные технические данные и характеристики представлены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Габаритные размеры корпуса без штанг (высота х ширина х глубина), мм | 2020х620х160* |
| Габаритные размеры корпуса со штангами (высота х ширина х глубина), мм | 2150х620х380* |
| Количество штанг (патрубков) для обуви, шт | 20 |
| Максимальная распределенная нагрузка на штангу, кг | 3 |
| Тип бактерицидной лампы | Philips TUV 15W |
| Мощность бактерицидной лампы | 15,9Вт |
| Срок службы бактерицидной лампы, час | 8000 |
| Напряжение питания | 220В\50Гц |
| Потребляемая мощность, Вт Бактерицидная лампа Электродвигатель вентилятора нагревательный элемент | 15 60 1800 |
| Защита от перегрева | Есть |
| Режимы сушки | 400 проветривание |
| Таймер | Автоматическое отключение через 4 часа Ручное отключение |
| Производительность вентилятора м3\час | 360 |
| Уровень шума, Дб не более | 55 |
| Масса, кг | 48 |
| * без подставки |  |

- ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

  - Сушильная панель (рис.1) состоит из металлического корпуса (поз.1), и сборной подставки (поз.2), используемой, в случае если отсутствует крепление к стене.

  - В нижней части корпуса встроен блок нагрева воздуха с приточным вентилятором и  нагревательным элементом.

  - В верхней части корпуса встроена бактерицидная лампа ультрафиолетового излучения, которая обеззараживает проходящий через обувь воздух.

  - На боковой стенке слева находятся органы управления.

  - В отверстия на лицевой панели изделия вкручиваются патрубки (поз. 3) для размещения обуви. Количество патрубков позволяет одновременно высушить 10 пар обуви.

  - Наличие двух температурных режимов (проветривание, нагрев до 400)позволяет высушить обувь из различных материалов, в том числе чувствительную к нагреву.

  - Сушильная панель имеет встроенный таймер отключения на 4 часа, что обычно достаточно для полного высыхания обуви. В случае необходимости имеется режим «бесконечной работы» с отключением вручную.

  - В верхней части изделия имеются отверстия для крепления к стене.

Поз.3

Поз.2

Рис. 1 Панель для сушки обуви Союз 10

Поз.1

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Комплект поставки панели для сушки обуви Союз 10 представлен в таблице 2 и на рис.2-5

Таблица 2

| Наименование | Количество | Рис. |
| --- | --- | --- |
| Корпус в сборе | 1 | 2 |
| Патрубок | 20 | 3 |
| Опора подставки** | 2 | 4 |
| Ножка регулируемая** | 4 | 5 |
| Винт М6х16** | 2 | - |
| Винт М6х40** | 4 | - |
| Комплект упаковки корпуса | 1 | - |
| Комплект упаковки подставки** | 1 | - |

** - поставляется как опция

Рис.2

Корпус в сборе

Рис.4

Опора подставки

Рис.3

Патрубок

Рис.5

Ножка регулируемая

- РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - На рис.6 представлена панель управления изделием с переключателями режимов работы и световыми индикаторами.

Рис. 6 Панель управления.

  - Переключатели управления

    - Переключатель «Температура» управляет режимами нагрева и имеет 2 положения:

    - режим вентиляции без нагрева «Вент.»

    - нагрев, около 40 градусов «40»

    - Переключатель «Режим» устанавливает ручной либо автоматический режим работы, а также включает и выключает сушильную панель.

    - выключено «Выкл.»

    - автоматический режим «Автом.», автоматическое выключение через 4 часа.

    - Ручной режим «Ручн.», ручной режим выключения.

  - Световая индикация.

    - Световой индикатор «Температура»

    - постоянно светится при включенном нагревательном элементе.

    - Не светиться в режиме охлаждения нагревательного элемента.

    - мигает, с периодом 0,5 сек при выключенном нагревательном элементе.

    - мигает синхронно с индикатором «Режим» в режиме ожидания.

    - мигает поочередно с индикатором «Режим» в аварийном режиме.

    - Световой индикатор «Режим»

    - Постоянно светится при включении автоматического «Автом.» или ручного «Ручн.» режимов работы.

    - мигает синхронно с индикатором «Режим» в режиме ожидания.

    - мигает поочередно с индикатором «Режим» в аварийном режиме.

  - Кнопка «Облучатель»

    - При нажатии кнопки один раз включается бактерицидная лампа.

    - При нажатии кнопки второй раз, бактерицидная лампа выключается.

    - Контроль работы бактерицидной лампы осуществляется через глазок в верхней части лицевой панели изделия.

  - Управление

    - Пуск Сушильной панели

      - Разместите мокрую обувь, надев ее на патрубки.

      - Переключателем «Температура» установите желаемый температурный режим.

      - Переключателем «Режим» включите автоматический или ручной режим работы. При включении изделия в автоматический «Автом.» режим, выполняется процедура индикации таймера: световой индикатор «Температура» гаснет, а световой индикатор «Режим» сначала гаснет на 2 секунды, затем световыми вспышками показывает время работы таймера по заводским установкам (1раз, если установлен 1 час, 2 раза, если 2 часа и т.д.), затем гаснет на 2 секунды и после этого шкаф включается в автоматический режим. При включении изделия в ручной режим, сушильная панель включается сразу.

      - При необходимости кнопкой «Облучатель» включите бактерицидную лампу.

    - Выключение сушильной панели

      - Переключатель «Режим» установите в положение «Выкл.», при этом включается режим охлаждения нагревательного элемента (если он был включен во время работы). Вентилятор отрабатывает 4 минуты, и затем переходит в режим ожидания.

    - Режим ожидания.

      - Если сушильная панель подключена к электропитанию, то при положении «Выкл.» переключателя «Режим» включается режим ожидания, при этом оба световых индикатора синхронно мигают.

    - Изменение температурного режима во время работы

      - Во время работы изделия по желанию можно изменять температурный режим с переключателем «Температура» в любое из двух положений.

    - Перезапуск изделия после паузы.

      - Внимание! При переключении в автоматический режим из положения «Выкл.» (после паузы), отсчет времени начинается с нуля.

    - Режим «аварийный останов».

      - Включается автоматически при обнаружении аварийной ситуации: перегрев нагревательного элемента (контролируется биметаллическим температурным датчиком), перегорание нагревательного элемента, при этом автоматически отключается нагревательный элемент, оба световых индикатора мигают поочередно.

      - Выход из режима «аварийный останов» возможен только через режим «ожидание». Для этого необходимо вручную установить переключатель «Режим» в положение «Выкл.».

  - Размещение обуви для сушки

    - Сушильная панель имеет 20 встроенных патрубков, таким образом можно разместить для сушки 10 пар обуви.

    - Размещать обувь на патрубках можно в любом положении.

  - Крепление сушильной панели к стене помещения.

    - На рисунке 7 показана схема крепления сушильной панели к стене помещения.

      - Открутить четыре самонарезающих винта на крышке изделия

      - Снять крышку

      - Через два отверстия диаметром 6 мм прикрепить сушильную панель к стене помещения, предварительно установив по разметке два дюбеля в стене.

      - Одеть крышку, и закрепить ее четырьмя самонарезающими винтами в обратном порядке.

Рис. 7 Схема крепления сушильной панели к стене помещения

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

  - Сушильная панель предназначена  к использованию и хранению только в помещениях.

  - Сушильную панель разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5С.

  - Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует указанному в паспорте изделия.

  - Не допускайте использования сушильной панели маленькими детьми и недееспособными лицами.

  - Регулярно очищайте изделие, не допускайте скопления пыли и грязи на наружных поверхностях.

  - Прежде чем приступить к очистке сушильной панели, убедитесь в том, что она отключена от электросети и полностью остыла. Корпус можно протирать слегка увлажненной безворсовой тканью.

  - Перед очисткой сушильной панели, а также в случае ее выключения на продолжительный срок, отключите ее  от сети.

  - В случае использования подставки, устанавливайте сушильную панель только на надежной и ровной поверхности.

  - Запрещено использовать изделие для сушки предметов и обуви, пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и пожароопасными  жидкостями.

  - Запрещено использовать изделие для сушки предметов из пенорезины и им подобных.

  - При первом запуске сушильной панели возможно появление  легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстро исчезнет.

  - Вытяжка влажного воздуха при использовании сушильной панели осуществляется при помощи вытяжной вентиляции помещения.

  - Требования к электропитанию

    - Сушильная панель подключается к однофазному электропитанию 220-230 В 50-60 Гц с заземленной настенной электрической розеткой.

    - Электрическая розетка должна быть установлена и заземлена в соответствии действующими нормами.

    - Сушильную панель нельзя подключать фиксировано, только при помощи вилки с розеткой.

    - Электрическая розетка должна располагаться таким образом, чтобы можно было быстро вытащить вилку из розетки.

    - Сушильная панель поставляется готовой к использованию с электрическим проводом длиной 1,5 м и вилкой с заземлением.

    - На боковой стенке сушильной панели имеется собственный пакетный выключатель с защитой от тока короткого замыкания и тепловой перегрузки.

    - Производитель не несет ответственности в случае не правильного подключения сушильной панели к электросети.

  - Защита от перегрева

    - Данная сушильная панель оснащена защитой от перегрева, автоматически отключающая нагревательный элемент в случае перегрева.

    - Если это произошло, выключите изделие, отключите от электросети, подождите около 30 минут, чтобы дать изделию остыть.   После этого включите изделие в желаемом режиме, устройство должно заработать нормально.

    - ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается перекрывать какими-либо предметами заборное отверстие в нижней части лицевой панели изделия. Это может привести  к ограничению подачи воздуха, перегреву, порче обуви и поломке изделия.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ  И  ХРАНЕНИЕ

  - Изделия должны транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - Изделия транспортировать в упакованном виде. Условия транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69. Расстановка и крепление изделий  на транспортных средствах должно обеспечивать устойчивое положение в пути, отсутствие смещений и ударов.

  - Изделия хранить в упакованном виде. Условия хранения Ж2 по ГОСТ 15150-69.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Панель для сушки обуви Союз 10 соответствует ТУ 3468-002-63605508-2010 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска   __________________________________

Число, месяц, год

№ партии  __________________________________

Заводской номер ____________________________

М.П.

__________________________________

Подпись лица, ответственного за приемку

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Панель для сушки обуви Союз 10 упакована согласно требованиям технической документации.

Дата упаковки __________________________________

Число, месяц, год.

Упаковку произвел _______________________________

Подпись, фамилия, инициалы

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

  - Срок службы изделия – 7 лет.

  - В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на бесплатный ремонт изделия или его замену в случае невозможности его ремонта

  - Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя или торгующей организации, при нарушении правил транспортирования и хранения, некомплектности изделия, отсутствие паспорта изделия с отметкой о продаже и несоблюдении требований настоящего паспорта.

  - Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные у предприятия-изготовителя или у его официальных представителей.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

  - При предъявлении претензий потребителю необходимо обратиться в торгующую организацию, осуществившую продажу изделия либо выслать паспорт с указанием неисправности по адресу, указанному в паспорте.

- ЗАПОЛНЯЕТ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата продажи   _______________________________

Число, месяц, год

Продавец   _______________________________

Подпись или штамп

Штамп магазина

ПАНЕЛЬ ДЛЯ СУШКИ ОБУВИ

СОЮЗ 10

Паспорт и инструкция по эксплуатации

СПО.01.00.ПС